Подключение

Необходимо сделать переходник с разъёма j-Link на плату для 3-х проводников (X5 – GND, X3 – SWDIO, X2 – SWDCLK, X1 – RESET)

Рисунок -Разъем на J-LINK

Рисунок – разъем на плате

Программирование

Открыть программу:

Создать новый проект

Options->Project settings (ALT+F7) ->Вкладка Target Interfase

Выбрать SWD

Вкладка CPU

Выбрать Device

Из списка:

File->Open data file

Сначала открыть Bootloader.bin

Указать начальный адрес в 0

Убедиться в подаче питания и подключении платы.

Нажать Program & Verify (F6)

После прошивки бутлоадера. Открыть ILC.bin (основную программу)

Указать стартовый адрес со смещением 8000

Нажать Program & Verify (F6)